Nabídka na dodávku a montáž tepelného čerpadla KRONOTERM AEROS WPLV 09 S1

Pro: 	Výrobek zapsán do NZÚ a je držitel těchto značek kvality:

Akce:

Číslo nabídky:

Datum:

SVT 21456

Vypracoval:

- Proč zvolit KRONOTERM AEROS WPLV

- Tepelné čerpadlo split vzduch – voda

- Komfortní ovládání mobilem

- Výborný poměr cena/výkon

- Ekonomické vytápění Vašeho domu

- Topný výkon 6 - 10 kW

- Energetická třída A++ (35°C)

AEROS WPLV je ideální tepelné čerpadlo pro novostavby s podlahovým topením, ale díky výstupní teplotě vody až 55°C zvládne bez problému i radiátorový systém.

Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch-voda s invertorovým řízením, v provedení SPLIT. Je vybaveno nejnovějším regulátorem TT-3000 a webovým modulem, který umožňuje ovládání tepelného čerpadla na dálku přes chytrý telefon.

Kompresor má frekvenční řízení a umožňuje přizpůsobení výkonu tepelného čerpadla aktuálním potřebám topného systému.

Tepelné čerpadlo ohřívá vodu v samostatném nebo integrovaném zásobníku TUV a umí v létě také chladit.

Díky provedení split není potřebné provádět opatření proti zamrznutí z důvodu výpadku elektřiny.

Ovládání s barevným dotykovým displejem je maximálně komfortní a intuitivní.

KRONOTERM je slovinský výrobce tepelných čerpadel s vynikajícím poměrem výkon/cena.

25 let zkušeností v oblasti vývoje a výroby.

www.kronoterm.cz

- Technické řešení KRONOTERM AEROS WPLV

Tepelné čerpadlo má frekvenční řízení výkonu (inverter). Venkovní jednotka se umístí na vybudovaný základ na zem nebo na závěsnou konzoli na zeď. Vnitřní jednotka je umístěna v technické místnosti. Propojení venkovní a vnitřní jednotky je provedeno izolovaným chladivovým potrubím (řešení split).

2.1. AEROS WPLV s jednotkou HYDRO SR

Vnitřní a venkovní jednotka jsou propojené chladivovým potrubím.

+

Závěsná jednotka HYDRO SR obsahuje:

Výměník a další prvky chladivového okruhu, hydraulické a elektrické komponenty, regulaci.

Technická data:

| Pro tepelnou ztrátu: | 6-10 kW | Hladina akust.tlaku (5m): | 41 dBA |
| --- | --- | --- | --- |
| Energetická třída (35°C) | A++ | Venkovní jednotka (v x š x h): | 834 x 990 x 400 mm |
| SCOP (35°C): | 4,3 | Hmotnost: | 77 kg |
| Teplota výstupní vody: | 55°C | Vnitřní jednotka | 700 x 525 x 350 mm |
| Inverterové řízení: | ano | Hmotnost: | 38 kg |

Příklad zapojení s jednotkou HYDRO SR:

  - AEROS WPLV s jednotkou HYDRO CR

Vnitřní a venkovní jednotka jsou propojené chladivovým potrubím.

+

Jednotka HYDRO CR obsahuje:

Zásobník TUV 200l, výměník a další prvky chladivového okruhu, hydraulické a elektrické komponenty, regulaci.

Technická data

| Pro tepelnou ztrátu: | 6-10 kW | Hladina akust.tlaku (5m): | 41 dBA |
| --- | --- | --- | --- |
| Energetická třída (35°C) | A++ | Venkovní jednotka (v x š x h): | 834 x 990 x 400 mm |
| SCOP (35°C): | 4,3 | Hmotnost: | 77 kg |
| Teplota výstupní vody: | 55°C | Vnitřní jednotka | 1850 x 602 x 690 mm |
| Inverterové řízení: | ano | Zásobník TUV | 200 l |

Příklad zapojení s jednotkou HYDRO CR:

www.kronoterm.cz

- Regulace a ovládání

Ovládání tepelného čerpadla KRONOTERM ADAPT je maximálně intuitivní a komfortní. Regulace zajišťuje velmi efektivní provoz zařízení. Tepelné čerpadlo je možné řídit podle venkovní teploty (tzv. ekvitermní regulace) nebo podle požadované teploty v místnosti.

Tepelné čerpadlo je možné ovládat:

- Dotykovým grafickým displejem, umístěným v místnosti

- Mobilním telefonem přes aplikaci Kronoterm.cloud

Základní funkce regulace:

- regulace podle venkovní teploty

- regulace dvou topných okruhů a TUV

- adaptivní sytém regulace

- zpracování dat z nejbližší veřejné meteostanice

- komunikace se systémem chytré domácnosti

- měření dodané energie pro topení včetně grafů

- měření dodaní energie pro chlazení

- měření dodané energie pro ohřev TUV

- indikace tlaku v systému

- možnost rychlého ohřevu

- program pro vysoušení potěru

- vlastní diagnostika

- možnost aktualizace na dálku

- přídavným modulem je možné regulaci rozšířit o další funkce

www.kronoterm.cz

- Ekonomika provozu tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je nejekonomičtějším a současně nejkomfortnějším zdrojem tepla. Podstatnou část energie pro vytápění a ohřev TUV odebírá z okolního prostředí (vzduchu). Ve spojení s teplovodním podlahovým topením nebo nízkoteplotními radiátory je ekonomický efekt nejvyšší.

Velmi podstatným benefitem je, že po instalaci tepelného čerpadla je pro celý objekt přiznána nízká sazba elektřiny D57d. To znamená, že veškeré elektrické spotřebiče (varná deska, chladnička, mraznička, televize, osvětlení atd.) využívají výhod této snížené sazby.

Pro výpočet předpokládaných nákladů pro vytápění a ohřev TUV je nutné znát roční potřebu tepla. U novostaveb je tento údaj uveden v Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), u starších budov je potřebné znát tepelnou ztrátu budovy nebo spotřebu paliva, které se dosud používá pro vytápění a ohřev TUV (plyn, elektřina, uhlí).

Předpokládané náklady na vytápění domu s tepelnou ztrátou 8 kW a ohřev 250l TUV za den, tepelným čerpadlem KRONOTERM AEROS WPLV 09 S1:

|  | Roční potřeba tepla* | SCOP | Spotřeba energie tepelným čerpadlem |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro vytápění (35°C) | 15,3 MWh | 4,31 | 3,55 MWh |
| Pro ohřev TUV (55°C) | 6,2 MWh | 2,96 | 2,09 MWh |
| Celkem | 21,5 MWh |  | 5,64 MWh |

Při ceně elektřiny 3,50 Kč / kWh vychází předpokládané celkové roční náklady za topení a TUV pouze na cca 19.800 Kč za rok (1.650 Kč/ měsíc). Dalším benefitem je úspora nákladů při provozu ostatních elektrických spotřebičů v domácnosti na sníženou sazbu.

*Roční potřeby tepla byly vypočteny kalkulátorem na odborném portálu www.tzb-info.cz, pro dům s tepelnou ztrátou 8 kW, a ohřevem TUV 250l/den, při výpočtové teplotě -12°C.

- Proč tepelné čerpadlo od nás

- Jsme specialisté na tepelná čerpadla. Je za námi 2.000 úspěšných instalací

- Nabízíme pouze vybraná zařízení od renomovaných a osvědčených evropských dodavatelů

- Naši technici jsou pravidelně školeni přímo u výrobců tepelných čerpadel

- Navrhneme vhodné řešení pro Váš dům, zodpovíme Vaše dotazy

- Tepelné čerpadlo namontujeme a budeme servisovat po celou dobu jeho životnosti

- Poskytneme Vám nadstandardní záruku na zařízení

- Cenová nabídka

Cenovou nabídku s rozpisem jednotlivých položek zasíláme v samostatném souboru.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

Váš PREMIUM POWER tým

Premium Power s.r.o.

Oldřichovice 1044

739 61 Třinec

Tel. +420 553 871 069

e-mail: info@premiumpower.cz

www.premiumpower.cz

Jsme aktivním členem